Управление перевернутым маятником на подвижной тележке с гарантией нахождения регулируемой переменной в заданном множестве

И. Р. Гогорев

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

ilmirgogorev@yandex.ru

П. В. Соколов

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

pvsokolov@etu.ru

Аннотация. В работе представлен алгоритм управления механическими системами с гарантией нахождения регулируемой переменной в заданном множестве, ограниченном двумя функциями времени, что позволяет обеспечить не только устойчивость, но и качества переходного процесса. В качестве системы для тестирования метода используется модель тележки с перевернутым маятником, как довольно простая и в тоже время распространенная система для исследования методов управления. Данная система обладает характеристиками, которые представляют интерес для исследования их влияния на работу алгоритма управления: нелинейность, неустойчивость желаемого положения системы, неполноприводность.

Ключевые слова: Перевернутый маятник на подвижной тележке; гарантирующее управление; заданное множество

- Модель объекта

В качестве объекта управления рассматривается классическая электромеханическая система «тележка–перевернутый маятник». Данная система является удобным полигоном для апробации алгоритмов управления, поскольку она сочетает в себе несколько характерных для многих практических приложений свойств: нелинейность динамики, неустойчивость целевого положения равновесия и неполноприводность (число управляющих воздействий меньше числа степеней свободы). Эти особенности делают задачу синтеза управления, одновременно обеспечивающего устойчивость и соблюдение ограничений на фазовые переменные, нетривиальной.

Модель тележки с обратным маятником описывается уравнениями Лагранжа-Эйлера второго рода [1], имеющими в векторно-матричной форме следующий вид:



где q = [x, θ]T — вектор обобщённых координат (положение тележки и угол отклонения маятника от вертикали), M(q) — симметричная положительно-определенная матрица инерции, C(q,q˙​) — матрица кориолисовых и центростремительных сил, G(q) — вектор потенциальных (гравитационных) сил, - равные:







где m — масса маятника (кг), M — масса тележки (кг), l — расстояние от оси шарнира до центра масс маятника (м), J — момент инерции маятника относительно центра масс (кг·м²), g — ускорение свободного падения (м/с²). Слагаемое  в матрице C описывает центростремительный эффект, возникающий при вращении маятника, а компонента в векторе G характеризует момент силы тяжести, стремящийся вывести маятник из верхнего неустойчивого положения.

Q=[F,0]T — вектор обобщённых сил, в котором F представляет собой горизонтальную силу, приложенную к тележке и являющуюся единственным управляющим воздействием.

В скалярном виде уравнения (1)-(4):

(5)

Система является нелинейной в силу наличия нелинейных функций от переменных состояния, неустойчивой в верхнем положении и неполноприводной, что является источником основных трудностей при управлении, но при этом многосвязной из-за наличия перекрестных членов, что позволяет управлением по одной координате влиять на динамику другой координаты.

- Постановка задачи управления

Цель управления: стабилизировать маятник в положении θ = 0 при выполнении жестких ограничений на угол в любой момент времени: g‾​(t) < θ(t) < g​_(t),∀t ≥ 0, где g‾​(t) и g​_(t) — заданные функции времени. Для обеспечения плавного, без перерегулирования, перехода от начального состояния в заданную окрестность нуля, функции границ выбираются в виде экспоненциально затухающих кривых:

(6)

где θ0​ = θ(0) – начальное значение угла, Δ > 0 — начальная полуширина “коридора” допустимых состояний системы, α > 0 — экспоненциального сужения коридора к установившемуся значению, δ > 0 — характеризует установившуюся точность стабилизации, то есть ширину трубки в окрестности нуля, в которой будет находиться угол после завершения переходного процесса. Такой выбор границ позволяет одновременно задать и желаемое качество переходного процесса (время регулирования, отсутствие перерегулирования), и требования к точности в установившемся режиме.

- Синтез закона управления

Центральной идеей синтеза является метод, предложенный в работах [2–3]. Он позволяет свести исходную задачу управления с жесткими ограничениями на выходную переменную к задаче стабилизации некоторой вспомогательной неограниченной переменной. Метод основан на введении обратимого преобразования координат Φ, которое взаимно-однозначно отображает неограниченную переменную ε(t)∈R в область, заданную ограничениями выхода (5). Преобразование Φ строится таким образом, что:

- Когда ε изменяется в пределах (−∞,+∞), выход изменяется строго внутри интервала (g(t), g(t));

- Преобразование обратимо и дифференцируемо.

В данной работе используется преобразование на основе гиперболического тангенса, обладающее необходимыми свойствами гладкости и монотонности:



где функции A(t) и B(t) выражаются через заданные границы коридора и имеют ясный геометрический смысл:

- (8)

ЗдесьA(t) — мгновенная полуширина допустимого интервала, а B(t) — мгновенный центр этого интервала.

Свойства выбранного преобразования:

- Ограниченность: g‾(t) < Φ (ε,t) < g_(t)  для всех ε∈R;

- Асимптотическое поведение:

(9)

- Положительная производная:

(10)

- Существует явное обратное преобразование:

(11)

Для синтеза закона управления необходимо переписать исходные уравнения динамики (5) в терминах новой переменной. Для этого из (6) найдем:

(12)

(13)

где:

(14)

Подставляя (12) и (13) с учетом (14) в исходные уравнения  (5), после группировки слагаемых получаем систему уравнений относительно старших производных получим систему вида:

(15)

Так как  при , для него всегда существует обратный элемент. Тогда из второго уравнения можно выразить :

(16)

Подставляя данное выражение в первое уравнение (15) получим уравнения относительно преобразованной переменной ε и её старших производных.

(17)

Эквивалентную модель в новых координатах:

(18)

где:

(19)

Знаменатель П1 содержит cos(θ), что объясняет ограничения , то есть маятник не должен находится в горизонтальном положении, что физически ожидаемо для задачи стабилизации в верхнем положении. Выражение в квадратных скобках представляет собой определитель матрицы инерции M(q), которая для механических систем всегда строго положительная. Учитывая, что знаменатель П1 всегда больше нуля в заданных ограничениях, определитель матрицы инерции всегда больше нуля в силу положительности матрицы и то, что Φε > 0 по построению преобразования, заключим что П1 > 0 для всех допустимых состояний.

Зададим желаемую динамику для ε – линейную асимптотически устойчивую систему:

(20)

Потребуем, чтобы реальное ускорение совпадало с желаемым:

(21)

Подставляя (21) в (17), получаем явное выражение для управляющей силы:

(22)

Результаты моделирования алгоритма

Для проверки работоспособности и оценки эффективности предложенного алгоритма было проведено численное моделирование в среде MATLAB. Моделирование проводилось при следующих параметрах: m = 0.2 кг, M = 1 кг, l = 0.5 м, J = ml2, θ0 = 0.3 рад, Δ = 0.1 рад, α = 0.5, δ = 0.01 рад, kp = 10, kd = 5.

Результаты подтверждают (Рис. 1–2), что траектория угла θ(t) на всём протяжении переходного процесса остается строго внутри заданного коридора.

Изменение угла маятника при стандартном алгоритме с номинальными параметрами

Изменение положения тележки и переменной преобразования при стандартном алгоритме с номинальными параметрами

- Рисунок 2 показывает изменение положения тележки x(t) и вспомогательной переменной ε(t). Переменная ε(t) демонстрирует поведение, полностью соответствующее предписанной линейной динамике (20): процесс носит плавный апериодический характер, плавно стремится к нулю.

- Для исследования грубости (робастности) алгоритма к параметрическим возмущениям было проведено моделирование, в котором все физические параметры системы были одновременно изменены на +20% относительно номинальных значений, в то время как регулятор оставался рассчитанным на номинальные параметры. Результат для угла θ(t) показан на рис. 3.

Изменение угла маятника при стандартном алгоритме с измененными параметрами

Как видно, гарантированное нахождение угла в заданных границах сохранилось, что подтверждает надежность базового принципа метода. Однако угол “упёрся” в одну из границ, что свидетельствует об отклонении реальной динамики ε(t) от желаемой в силу несоответствия параметров. Этот результат указывает на необходимость модификации алгоритма, например, путем введения робастной составляющей в закон управления, что является предметом дальнейших исследований.

Заключение

В данной работе представлен и исследован алгоритм управления механическими системами, гарантирующий нахождение регулируемой переменной в заданном множестве, ограниченном двумя функциями времени. В качестве объекта для апробации выбрана классическая нелинейная и неустойчивая система «тележка–перевернутый маятник». Результаты моделирования полностью подтвердили теоретические положения: угол отклонения маятника на всем интервале движения остается строго внутри заданного коридора, а переходный процесс обладает желаемым качеством. Дополнительно продемонстрировано, что метод сохраняет свою эффективность при значительном (20%) отклонении параметров объекта от номинальных, хотя качество переходного процесса ухудшаться. Дальнейшие исследования будут направлены на повышение робастности алгоритма.

Список литературы

Лурье А.И. Аналитическая механика. — М.: Физматгиз, 1961. 825 с.

Фуртат И.Б., Гущин П.А. Управление динамическими объектами с гарантией нахождения регулируемого сигнала в заданном множестве // Автоматика и телемеханика. — 2021. — № 4.

Фуртат И.Б., Гущин П.А. Методы анализа и синтеза линейных и нелинейных систем управления при наличии возмущений и запаздывания. — Ижевск: Институт компьютерных технологий, 2021.